消防维保服务市场调研需求

- 项目名称：资阳市雁江区人民医院消防维保服务

二、服务内容及服务要求：

（一）维保服务范围

1.本项目维保服务范围包括：资阳市雁江区人民医院城东院区一期用房、二期用房。约66000平方米。

2.资阳市雁江区人民医院现有消防系统和设备，包括但不仅限于：

（1）消防自动报警系统：报警主机、管线及外围设备如模块、探测器、手报按钮、声光等。

（2）消防自动喷淋系统：喷淋泵、湿式报警阀、水流指示器、喷头、阀门以及控制系统等。

（3）消火栓系统：消防泵、消防泵控制箱、室内外消火栓、消火栓按钮、阀门以及水泵结合器等。

（4）消防广播系统：广播控制器、功放、录放盘、话筒、喇叭等。

（5）应急照明及疏散指示系统：包括应急电源柜、事故照明、安全指示灯、疏散指示灯等。

（6）资阳市雁江区人民医院城东院区一期用房、二期用房内其它所有消防相关设施、设备。

（二）维保服务内容及要求

1.供应商必须具备有关部门认定的现代消防系统维修保养资格，承担采购人委托的消防系统的维保服务。供应商为本项目配置的维修人员必须有专业消防设施的维修技术，有高度的消防责任感和认真负责的精神。对所承接的消防系统，保证维修质量，做到精心维护，科学检修。使消防系统灵敏、可靠，保持常年正常运行。

2.对所承接的消防系统的维修保养：（1）定期开展检查检测工作，施工报告和检测方案须先报采购人认可后方可执行；（2）对消防系统每月进行1次检查、检测、排故，检查各系统显示、功能、运行是否正常；（3）对火灾自动报警系统探测器，每年进行2次全面检测，采用吹烟实验方法检查能否正常报警；（4）每季度对水泵、消防广播、消防通讯等设施起动一次（可模拟试验）检查能否正常起动、控制，各项指标是否符合规范要求，使消防系统始终处于正常运行状态，并做好巡检、检测登记，双方签字存档备查。

3.在对隐蔽工程进行维修时，应尽量保护原设备和装修，如因施工需要不可避免地会造成对原装饰材料的损坏，施工前应双方协商解决后方可实施。

4.应设置7*24小时值班电话，并随时保持畅通。采购人所维保的消防系统发生故障后，10分钟之内电话响应，1小时内达到现场迅速排除故障。

5.消防系统若发生重大故障，供应商接到采购人电话通知后，半小时内到达现场及时查找故障原因，必须进行较大的维修或更换部件，应及时向采购人通报，采购人作出响应、认可费用后，迅速排除。

6.在发现故障需使用材料时，应及时向采购人提供型号、数量并认可，单次维修总费用在200元以内的由成交供应商承担，单次维修总费用在200元以上时由采购人承担。

7.应积极协助采购人建立自动消防系统有关管理制度，指导自动消防设备值班人员正确使用消防监控设备，作好记录。

8.每季对采购人监控人员进行一次操作技能培训。

9.每年协助采购人进行消防实战演练一次。

10.承担在服务期间由成交供应商原因造成人员、设备事故的全部责任。

11.所有涉及的消防维保服务内容均应按照消防法律法规的规定进行。

三、提供真实齐全的资质证明文件一份：

1.封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话）。

2.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；
（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；
（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；
（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

3.经办人授权委托书（原件）,身份证复印件。

4.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件（消防技术服务机构资质证书、安全生产许可证书、维护保养人员资格证书等）。

5.市场调研报价表。

市场调研报价表（模板）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保服务 | 3年 |  |  |  |
| 售后服务承诺： |  |  |  |  |  |

注：1.所有服务项目均采用人民币报价；2.服务的价格应包括完成相应消防维保服务所有费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

联系电话：

报价日期：2024年  月   日

- 承诺函

资阳市雁江区人民医院：

我单位            （公司名称）自愿参加贵单位           （项目名称）采购项目市场调研活动。现我方郑重承诺以下内容，并负法律责任：

1.我方保证提交的资料真实合法有效。

2.我方同意贵单位对参加调研的所有方案进行参考与综合，同意贵单位对于结果不作任何解释。

3.我方承诺遵守贵院有关采购调研的各项规定。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地    址：

联系电话：

时间：2024年    月     日

- 注：以上资料均须加盖供应商公章。