资阳市雁江区人民医院床笠、被套、枕套询价

采购需求

★一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 预计数量 （单位） | 最高单价限价（元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被套 | 1200张 | 57.00 | 68400.00 |
| 2 | 床笠 | 1200床 | 80.00 | 96000.00 |
| 3 | 枕套 | 1200个 | 13.00 | 15600.00 |
| 4 | 儿科被套 | 100张 | 52.00 | 5200.00 |
| 5 | 儿科床笠 | 100床 | 80.00 | 8000.00 |
| 6 | 儿科枕套 | 100个 | 13.00 | 1300.00 |
|  | 合计 |  |  | 194500.00 |

★二、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格（允许正负偏离±2cm） | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被套 | 230cm*160cm | 1.面料颜色：根据采购人实际需求定制 2.面料规格：聚酯纤维：65%（±5%）、棉：35%（±5%） 3.面料密度：经向密度（根/10cm）：≥520（±5）、纬向密度（根/10cm）：≥270（±5） 4.面料支数：经纱40s（±2%）、纬纱40（±2%） 5.耐湿摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 6.耐干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 7.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 8.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 9.PH值：4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、异味：无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准） 10.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法：GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 注：以上2-10项需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 2 | 床笠 | 205cm*85cm*20cm | 1.面料颜色：根据采购人实际需求定制 2.面料规格：聚酯纤维：65%（±5%）、棉：35%（±5%） 3.面料密度：经向密度（根/10cm）：≥520（±5）、纬向密度（根/10cm）：≥270（±5） 4.面料支数：经纱40s（±2%）、纬纱40（±2%） 5.耐湿摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 6.耐干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 7.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 8.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 9.PH值：4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、异味：无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准） 10.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法：GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 注：以上2-10项需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 3 | 枕套 | 75cm*50cm | 1.面料颜色：根据采购人实际需求定制 2.面料规格：聚酯纤维：65%（±5%）、棉：35%（±5%） 3.面料密度：经向密度（根/10cm）：≥520（±5）、纬向密度（根/10cm）：≥270（±5） 4.面料支数：经纱40s（±2%）、纬纱40（±2%） 5.耐湿摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 6.耐干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 7.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 8.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 9.PH值：4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、异味：无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准） 10.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法：GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 注：以上2-10项需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 4 | 儿科被套 | 210cm*123cm | 1.面料颜色：根据采购人实际需求定制 2.面料规格：聚酯纤维：65%（±5%）、棉：35%（±5%） 3.面料密度：经向密度（根/10cm）：≥520（±5）、纬向密度（根/10cm）：≥270（±5） 4.面料支数：经纱40s（±2%）、纬纱40s（±2%） 5.耐湿摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 6.耐干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 7.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 8.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 9.耐唾液色牢度（变色、沾色）≥4级 10.PH值：4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、异味：无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准） 11.儿科纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准 12.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法：GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 注：以上2-12项需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 5 | 儿科床笠 | 185cm*80cm*22cm | 1.面料颜色：根据采购人实际需求定制 2.面料规格：聚酯纤维：65%（±5%）、棉：35%（±5%） 3.面料密度：经向密度（根/10cm）：≥520（±5）、纬向密度（根/10cm）：≥270（±5） 4.面料支数：经纱40s（±2%）、纬纱40s（±2%） 5.耐湿摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 6.耐干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 7.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 8.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 9.耐唾液色牢度（变色、沾色）≥4级 10.PH值：4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、异味：无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准） 11.儿科纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准 12.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法：GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 注：以上2-12项需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 |
| 6 | 儿科枕套 | 82cm*51cm | 1.面料颜色：根据采购人实际需求定制 2.面料规格：聚酯纤维：65%（±5%）、棉：35%（±5%） 3.面料密度：经向密度（根/10cm）：≥520（±5）、纬向密度（根/10cm）：≥270（±5） 4.面料支数：经纱40s（±2%）、纬纱40s（±2%） 5.耐湿摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 6.耐干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 7.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 8.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥4级 9.耐唾液色牢度（变色、沾色）≥4级 10.PH值：4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）：≤75、异味：无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准） 11.儿科纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准 12.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法：GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 注：以上2-12项需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 |

★三、服务及其他要求

- 1.交货时间：供应商收到采购人订单后15个工作日内交货到采购人指定地点，若遇紧急情况，供应商收到采购人订单后5个工作日内交货到采购人指定地点，若采购人要求延迟交货的，供应商应在采购人通知的时间交货且供应商不得向采购人收取产品延期收货产生的物流、仓储及保管等相关费用。

- 2.质量要求：供应商所供货物必须符合采购文件规定的产品名称、规格、材质要求，且为正规渠道全新正品。如有质量问题或与采购需求不符，由供应商承担全部责任，采购人有权拒绝支付或扣减未付资金，并由供应商赔偿采购人相关损失。

- 3.本采购文件涉及的标准、规范若已作废或未提及的，以国家最新的标准、规范为准。

- 4.售后服务及要求：

- 4.1产品运输、装卸由供应商负责。

- 4.2采购文件、响应文件、承诺约定、合同的附件与合同具有同等法律效力，如以上各文件相互有冲突或不一致的地方，应以有利于采购人解释为准。未尽事宜,双方另行协商解决。

- 4.3成交供应商根据采购人要求分批送货。若成交供应商在本项目中累计两次未按时或按量送货，采购人有权单方面解除合同。

- 4.4成交供应商供应的货物不符合质量标准和安全标准，或提供假冒伪劣产品，导致采购人遭受政府部门处罚或引发投诉的，采购人有权退货，由成交供应商承担由此造成的经济损失及法律责任，采购人有权单方面解除合同并追究名誉损失。

- 4.5成交供应商供应的商品必须是全新的、未使用过的，质量应符合商品的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准时应遵循通常标准或符合合同目的的特定标准，否则采购人有权拒收。

- 5.成交供应商应满足采购人要求，对部分布类物资提供印刷（指定字样），该费用包含在本次预算价中。

- 6.成交供应商在履行本项目的全部过程中，凡出现安全事故（含配送过程中交通事故），将承担全部法律责任和赔偿所有经济损失。

- 7.因质量问题给采购人及第三方造成身体伤害及经济损失时，由成交供应商赔偿由此发生的一切经济损失并承担相应的法律责任。

★四、商务要求

1.合同签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.合同履行期限：自合同签订之日起365日或本年度内达预算总额即终止本合同。

3.交货地点：资阳市雁江区人民医院总务库。

4.付款方式：

4.1按季度付款，货物按采购人供货计划分批次送达到交货地点验收合格，收到供应商提供的合法有效完税发票及凭证资料后，30日内转账支付相应上季度100%的货款(如产品出现质量问题则支付期相应顺延)；

4.2采购人每次付款前，供应商须一次性提供该批次全额、正式增值税发票，如供应商未提供该批次全额、正式增值税发票，采购人有权延期支付款项且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务。

5.验收标准：

5.1按采购文件要求、响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准验收。

5.2若双方对产品质量产生异议时，采购人从所有货物中随机抽样（每种产品各一件）送往质量监督检验中心，对面料、辅料、工艺、外观等进行检测（费用由供应商自行承担）。检测结果不能满足采购文件要求则视为虚假应标，投标人承担相应法律后果，由此产生的相关责任及损失均由供应商承担。

5.3其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）等相关文件要求进行验收。

6.报价要求：供应商按单价报价是履行合同的最终单价价格（本次采购项目累计不得超过19.45万元），包括生产费、运输费、包装费、材料费、人工费、服务费、搬运费、资金利息、利润税金等所有费用，采购人不再额外支付费用。如出现响应报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

备注：本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

五、供应商资格要求及证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

六、响应文件要求

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

七、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2025年12月24日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

八、联系方式

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672

监督部门联系方式：纪监室028-26060653

九、询价采购报价书格式

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 数量 （单位） | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： （大写金额： ） |  |  |  |  |  |  |

注：供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、是否全部响应本次采购需求：是□  否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日