资阳市雁江区人民医院

重点区域智能摄像头询价采购需求

- 项目概况

根据上级部门工作要求，我院须完成主要出入口等重点区域部署人脸识别系统和建立涉医高风险人员信息库，本项目预算总金额50000.00元。

- 项目清单及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机配套智能AI边缘计算终端 | 一、硬件参数 1.存储接口≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，至少支持16TB硬盘安装； 2.存储容量≥2*4TB，3.5英寸 SATA3.0，≥5400RPM 空气盘，支持CMR传统磁记录； 3.视频接口≥2×HDMI，2×VGA； 4.网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5.报警接口≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 6.反向供电支持DC12V 1A； 7.串行接口支持RS-232接口，全双工RS-485接口； 8.USB接口≥2×USB 2.0，2×USB 3.0； 9.扩展接口≥1个 eSATA。 二、产品性能参数 1.输入带宽≥384Mbps，输出带宽≥256Mbps； 2.接入能力≥64路H.264、H.265格式高清码流接入； 3.解码能力支持32×1080P； 4.RAID模式支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等，支持全局热备盘； 三、目标识别功能参数 1.支持目标快速抓拍、最优抓拍和比对报警；支持以图搜图、按姓名检索； 2.目标名单库≥支持32个，名单库库容≥10万张；路人库库容10万张； 3.视频流≥24路（4MP），图片流≥64路； 4.目标客流：支持客流分析（图片流），客流统计组去重≥4个； 5.目标应用：支持签到、频次（高频、低频）； 6.单颗AI引擎分析能力≥32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流； 四、周界防范功能参数 1.支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动； 2.支持大模型周界的二次分析功能； 3.视频流≥36路视频流（2MP）周界防范； 4.图片流≥64路图片流大模型周界防范； 5.单颗AI引擎分析能力≥32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流； 五、视频结构化功能参数 1.支持目标、人体、车辆、非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别、车牌库报警； 2.视频流≥24路视频流（2MP）； 3.单颗AI引擎分析能力≥8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流。 | 1台 | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 网络摄像机1 | 1.传感器类型≥1/2.7" 逐行扫描 CMOS；最低照度≥彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白≥0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 2.焦距&视场角≥2.7~13.5 mm：水平视场角≥102.4°~31.2°，垂直视场角≥54.7°~17.6°，对角视场角≥122.1°~35.8°；补光灯类型：支持红外（≥850nm 反射式补光）；红外补光距离≥30m； 3.支持主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps；60 Hz：30 fps等；支持视频压缩主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+等；支持子码流：MJPEG/H.265/H.264等；支持第三码流：H.265/H.264等； 4.网络传输类型：有线等； 5.音频≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 6.物理防护≥IP67 。 | 2台 | 2000.00 | 4000.00 |
| 3 | 网络摄像机2 | 1.传感器类型≥1/2.7" 逐行扫描 CMOS；最低照度≥彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白≥0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 2.焦距&视场角≥2.7~13.5 mm：水平视场角≥102.4°~31.2°，垂直视场角≥54.7°~17.6°，对角视场角：≥122.1°~35.8°；补光灯类型：支持红外（≥850nm 反射式补光），暖白光≥3000K；补光距离≥2.7~13.5 mm：红外≥50m，暖白≥30m等； 3.主码流帧率分辨率支持50 Hz：25 fps；60 Hz：30 fps等；视频压缩标准支持主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+等；支持子码流：MJPEG/H.265/H.264等；支持第三码流：H.265/H.264等； 4.网络传输类型：支持有线等； 5.音频≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 6.物理防护≥IP67 。 | 8台 | 2000.00 | 16000.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 50000.00 |

- 服务及其他要求

（1）本项目所使用的配件、设备均为原厂全新正品，包装完好、外观无破损，各项技术参数符合原厂标准及国家质量、环保相关标准。

（2）提供的所有产品要全面兼容及接入采购人现有的智能监控摄像头（海康威视）联动使用。

（3）质保期：不少于3年（与厂家质保期不一致的以较长者为准）。

（4）质保范围：质保期内，因设备自身元器件、软硬件质量缺陷、原厂工艺问题引发的故障，供方免费提供维修、更换零配件、整机更换服务，免收人工费、配件费、上门服务费。

（5）售后要求：质保期内故障报修后，供应商须30分钟内电话响应，2小时内解决故障，如果故障解决超时，按实际结算总金额的 0.5% 向采购人支付违约金，并赔偿实际的损失。

（6）安全责任：本项目现场维修、施工、调试全过程中，如发生各类安全事故、人员损伤、财产损毁等情况，全部责任及由此产生的赔偿、善后事宜均由成交供应商全权承担，采购人不承担任何经济及法律责任。

四、商务要求

1.合同签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.合同履行时间：合同签订后30日内完成全部设备安装、联调测试、现场培训并正式交付使用。

3.交货地点：资阳市雁江区人民医院（采购人指定现场点位）。

4.履约验收：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求及本项目采购文件、响应文件、合同约定内容组织履约验收。

5.付款时间：

（1）货物到达采购人指定交货地点，经安装、调试、培训、验收合格，收到供应商提供的合法有效全额票据后30日内转账支付实际结算总金额90%的货款，余款10%在验收合格使用满一年后无任何违约问题30日内一次性无息转账付清（如期间产品出现质量问题，则支付期相应顺延）。

（2）非采购人原因造成项目工期延误的，每逾期 1 天，按实际结算总金额的 0.5% 扣除违约金；工期延期超过 10 个日历天，采购人有权无条件解除合同，且不承担任何经济、法律责任。

注：本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

五、供应商资格要求及证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

六、响应文件要求

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

七、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2026年7月1日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（行政综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

八、联系方式

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

九、询价采购报价书格式

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |

注:本项目报价包含人工服务费、辅材费（包括但不限于网线布放、PVC管、水晶头等）、运输费、现场施工费、安装调试费、管理费、税费、售后保障费等完成本项目所有工作的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。。

二、是否全部响应本次采购需求：是□  否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日