资阳市雁江区人民医院

新区门诊楼网络改造询价采购需求

- 项目概况

因新区门诊楼网络链路及设备老化严重，故障频发，现须对新区门诊楼网络进行改造，本项目预算总金额80000.00元。

- 项目清单及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆三层管理交换机（48口） | 1.交换容量≥758Gbps，包转发率≥222Mpps。 2.至少支持48个千兆电口、4个千兆光，MAC地址≥32K，支持IEEE 802.1X接入层认证。 3.支持独立的网络指示灯，可以显示设备是否联网、是否被云管纳管等。 4.CPU和转发芯片要求为国产化。 5.支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 6.支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能；至少支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；至少支持基于队列整形和端口限速的功能，并提供官网链接及截图。 7.至少支持静态路由，至少支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3。 8.至少支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，至少支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，至少支持CPU保护等功能。 9.至少支持SNMP V1/v2/v3；至少支持RMON；至少支持Web网管特性；至少支持本地EasyWeb管理；至少支持云平台管理功能。 | 8台 | 3400.00 | 27200.00 |
| 2 | 千兆三层管理交换机（24口） | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 2.至少支持24个千兆电口、4个千兆光，MAC地址≥32K，至少支持IEEE 802.1X接入层认证。 3.支持独立的网络指示灯，可以显示设备是否联网、是否被云管纳管等。 4.CPU和转发芯片要求为国产化。 5.至少支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议，至少支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 6.至少支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及截图。 7.至少支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3。 8.至少支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，至少支持CPU保护功能。 9.至少支持SNMP V1/v2/v3；至少支持RMON；至少支持Web网管特性；至少支持本地EasyWeb管理；至少支持云平台管理等功能。 | 8台 | 2500.00 | 20000.00 |
| 3 | 核心交换机板卡 | 1.≥48口千兆光口板卡； 2.与原有设备（华为/S7706）无缝对接。 | 1块 | 11000.00 | 11000.00 |
| 4 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC）。 | 64个 | 150.00 | 9600.00 |
| 5 | 室外单模光缆（12芯） | 1.光缆标准不低于GYTZA-12B1.3； 2.适用场景：室外管道、架空敷设，通信主干网络传输； 3.光纤规格：12芯，ITU-T G.652D（B1.3）单模光纤，9/125μm； 4.传输衰减指标：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 5.光缆结构：层绞式松套管、全填充防水、涂塑铝带纵包防潮铠装、金属加强构件； 6.护套材质：阻燃聚乙烯护套，具备阻燃、防老化、防潮耐候性能； 7.物理参数：光缆外径约10mm，单位重量约110kg/km； 8.机械性能：长期拉伸≥600N、短期拉伸≥1500N；长期压扁≥300N/100mm；短期压扁≥1000N/100mm；静态弯曲10D、动态弯曲20D； 10.环境性能：工作温度-40℃～+70℃，耐高低温、防水防潮、抗老化； 10.执行标准：产品须全面满足现行有效GB/T 系列通信用光缆国家标准、YD/T 通信光缆行业标准，相关技术指标不低于行业对应光通信技术建议规范。 | 2400米 | 4.00 | 9600.00 |
| 6 | ODF配线架（24芯） | 1.内置熔纤盘数量（盘）≥2，单盘芯数≥12，高度≤2U； 2.配线架不含挂耳尺寸（长x宽x高）≥482x270x88mm； 3.安装方式：支持19英寸机柜安装。 | 8个 | 230.00 | 1840.00 |
| 7 | ODF配线架（48芯） | 1.内置熔纤盘数量（盘）≥4，单盘芯数≥12，高度≤3U； 2.配线架不含挂耳尺寸（长x宽x高） ≥482x270x132mm； 3.安装方式：支持19英寸机柜安装。 | 2个 | 380.00 | 760.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 80000.00 |

- 服务及其他要求

（1）本项目所使用的配件、设备均为原厂全新正品，包装完好、外观无破损，各项技术参数符合原厂标准及国家质量、环保相关标准。

（2）所有设备需实现与现有核心交换机（华为S7706）兼容及连接运行，调试连接等费用包含在本次报价中。

（3）安装过程中对所有整改涉及的线路进行规整，贴标签、扎带捆绑等，费用包含在本次报价中。

（4）质保期：不少于3年（与厂家质保期不一致的以较长者为准）。

（5）质保范围：质保期内，因设备自身元器件、软硬件质量缺陷、原厂工艺问题引发的故障，供方免费提供维修、更换零配件、整机更换服务，免收人工费、配件费、上门服务费。

（6）售后要求：质保期内故障报修后，供应商须30分钟内电话响应，2小时内解决故障，如果故障解决超时，按实际结算总金额的 0.5% 向采购人支付违约金，并赔偿实际的损失。

（7）安全责任：本项目现场维修、施工、调试全过程中，如发生各类安全事故、人员损伤、财产损毁等情况，全部责任及由此产生的赔偿、善后事宜均由成交供应商全权承担，采购人不承担任何经济及法律责任。

四、商务要求

1.合同签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.合同履行时间：合同签订后30日内完成全部设备安装、联调测试、现场培训并正式交付使用。

3.交货地点：资阳市雁江区人民医院（采购人指定现场点位）。

4.履约验收：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求及本项目采购文件、响应文件、合同约定内容组织履约验收。

5.付款时间：

（1）货物到达采购人指定交货地点，经安装、调试、培训、验收合格，收到供应商提供的合法有效全额票据后30日内转账支付实际结算总金额90%的货款，余款10%在验收合格使用满一年后无任何违约问题30日内一次性无息转账付清（如期间产品出现质量问题，则支付期相应顺延）。

（2）非采购人原因造成项目工期延误的，每逾期 1 天，按实际结算总金额的 0.5% 扣除违约金；工期延期超过 10 个日历天，采购人有权无条件解除合同，且不承担任何经济、法律责任。

注：本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

五、供应商资格要求及证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

六、响应文件要求

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

七、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2026年7月1日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（行政综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

八、联系方式

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

九、询价采购报价书格式

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |

注:本项目报价包含人工服务费、辅材费、运输费、现场施工费、安装调试费、管理费、税费、售后保障费等完成本项目所有工作的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

二、是否全部响应本次采购需求：是□  否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日